マイクロバス

仕様書

令和７年度

五所川原市

マイクロバス仕様書

１　概要

この仕様書は、スクールバスとして使用するマイクロバス購入に適用するものである。納入車両は、次に定める主要諸元、付属装置その他を満たし、操作性能が良好で、なおかつ十分な耐久性があるものとする。

この仕様書に定めがない事項については、五所川原市（以下「発注者」という。）と物品供給人（以下「受注者」という。）が協議の上決定する。

２　購入台数

２台

３　性能

ＡＴ車（ディーゼル）であって、国産車に限る。

４　主要諸元等

（１）全長　　　　　９，０００ｍｍ以下

（２）全幅　　　　　２，３００ｍｍ以下

（３）全高　　　　　３，１００ｍｍ以下

（４）乗車定員　　　３３人以上（運転席を含む。）

（５）総排気量　　　３，０００ℓ以下

（６）変速機　　　　オートマチック６速以上

（７）燃料　　　　　軽油

（８）環境性能　　　平成２８年規制に適合

５　車体（ボディカラー）及び文字入れ

（１）車体（ボディカラー）

提案車両のカタログ等において塗装できることとなっている標準塗装色及び有料塗装色のうちから、契約後に打ち合わせし決定する。なお、有料塗装色とする場合も契約金額に含むこととする。

（２）市章及び文字入れ

車体の左右両側に五所川原市の市章及び文字入れ「五所川原市」を行う。

６　付属装置、附属品及び車両仕様

（１）寒冷地仕様（提案車両のカタログ等において定めておる寒冷地仕様）

（２）防錆処理（アンダーコート）

（３）バックガイドカメラ及びモニター

（４）スクールバスシール（マグネット式）　１台４面分

（５）スタッドレスタイヤ及びスチールホイル　１組分

（６）三角停止版

（７）車輪止め

（８）カップホルダー、シートポケット

（９）ドライブレコーダー（取付け込み）

※詳細は、別紙１「ドライブレコーダー仕様書」のとおり。

（１０）安全装置（取付け込み）

※詳細は、別紙２「安全装置仕様書」のとおり。

（１１）フォグランプ

（１２）カーペット

（１３）トレイ式荷物棚

（１４）乗降口の手摺（両側）

（１５）ＡＭ／ＦＭラジオ

（１６）スノーブレード

（１７）サイドバイザー（運転席のみ）

（１８）補助席用シートベルト（補助席を設ける場合）

留意事項：　付属装置としてカーステレオの代わりにカーナビを設置することは可とするが、その場合であってもテレビ受信機能が無い機器に限定する。

７　付帯費用

以下の費用は契約金額に含むものとする。

（１）自賠責保険料

（２）自動車登録に係る手数料

（３）リサイクル法関連費用

（４）自動車重量税

８　検査

納品検査は、寸法、外観、溶接その他組立状況を検査し、更に車両や作業装置類の動作等の確認を行い、全般的な機能を検査する。検査に要する器具、人員等は受注者において準備する。

９　保証

納入後、１か年以内に設計制作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が１か年以上にわたる場合は、その限りではない。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が狭義の上、受注者は無償修理を行うこととする。

１０　納車期限

令和８年１０月３１日

１１　納車場所

納車場所は、次の２箇所とする。

（１）五所川原市金木町芦野８４番地５４　　五所川原市立金木小学校　車庫

（２）五所川原市大字神山字山越１番地２６　五所川原市立東峰小学校　駐車場

１２　その他の事項

（１）製造期日等の指定

納入車両は、納入期日１か年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

（２）申請等について

納入車両の履行にあたり、車両登録等の各種申請手続き及び届出手続きについては受注者が行うものとする。また、これらに係る費用は受注者の負担とする。

（３）契約について

本仕様書に基づくマイクロバス購入の契約については、五所川原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年五所川原市条例第４９条）第３条の規定に基づき、議会の議決を要することとなるため、入札後、仮契約を行い（停止条件付契約の締結）、五所川原市議会の議決を経て本契約が発行することとなる。

なお、五所川原市議会への議案提案は令和８年度３月を目途とする。

別紙１

ドライブレコーダー仕様書

１　本体仕様（フロントカメラ）

| 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 電源電圧 | ＤＣ１２Ｖ／２４Ｖ対応 |
| モニターの有無 | 有（カラー２．０インチ以上） |
| 映像素子 | １００万画素以上 |
| 記録媒体 | ｍｉｃｒｏＳＤＨＣカードで１６ＧＢまでの記録メモリに対応できるもの。 |
| 録画方式 | 常時録画、衝撃検知によるイベント録画が可能であること。 |
| 電源供給元 | シガーソケットではなく、安易に電源が切れない場所とすること。 |

２　本体仕様（リアカメラ）

| 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 上下反転機能 | 可能なこと。 |
| 鏡像調整 | 可能なこと。 |

３　附属品

（１）納入機器で使用可能なｃｌａｓｓ７以上かつ１６ＧＢ以上のｍｉｃｒｏＳＤＨＣカードを用意すること。

（２）パソコンによる動画の再生にソフトウェアが必要な場合は、一式添付すること。

（３）取扱説明書及びその他本機器取付け、使用するために必要となるものを添付すること。

４　本機器の取付けに関する事項

本機器は、車両に取り付けた状態で納品すること。取付け位置等は市と調整のうえ決定し、運転に支障の無いよう、配線の露出は極力控えること。

別紙２

安全装置仕様書

１　本体仕様

内閣府こども家庭庁が公表している「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト」に掲載された装置とする。

２　附属品

取扱説明書及びその他本機器取付け、使用するために必要となるものを添付すること。

３　本装置の取り付けに関する事項

本装置は、車両に取り付けた状態で納品すること。取付け位置等は市と調整のうえ決定し、運転に支障の無いよう、配線の露出を極力控えること。