芦野公園樹木剪定業務仕様書

五所川原市（以下「委託者」という。）は受託者（以下「受託者」という。）に対して次のとおり業務を委託する。

１　業　務　名　　　　芦野公園樹木剪定業務

２　業 務 場 所     　五所川原市金木町芦野　地内　（芦野公園内）

３　履 行 期 限　　 　令和８年３月２７日

４　業 務 内 容　　 　　別添「剪定計画図」に示す樹木の剪定を行う。業務上生じた枝葉等は、法令を遵守し適切に処理すること。また、剪定は業務期間中に委託者と協議の上、各樹木に適した方法を実施すること。

５　剪 定 方 法　　　　　剪定は強剪定とする。ただし、軽剪定と指定した樹木については軽剪定をすること。剪定する枝は、胴ぶき（幹ぶき）枝、ヤゴ（ヒコバエ）、、カラミ枝、枯れ枝や折れて落下する恐れのある枝（危険枝）、病害虫（テングス病）に侵され治療や駆除が出来ない枝とする。

この剪定により樹木を枯らすことのないよう剪定位置を十分見定めること。また、この剪定により隣接する樹木に損傷を与えた場合は適切な処理をすること。小枝には防腐処理等の処理は行わなくてもよい。

また、樹種、剪定頻度などで剪定方法は異なるが、樹形全体のバランスを考え枝降ろし、枝透かし（枝抜き）、小透かし等の剪定を行い、次年度以降の樹木管理が容易になるよう実施すること。腐食が著しい樹木は委託者と協議し対応すること。

６　負 担 区 分　　　　　業務遂行に必要な用具・重機及び資材等は受託者の負担とする。

７　安 全 確 保　　　　　受託者は、業務遂行について適切な安全対策を施し、事故の無いようにすること。また、本仕様書に基づく業務遂行上における労働災害の適用については、受託者が負担する保険とする。

８　提 出 書 類	○業務写真

業務完了届に添えて、着手前、作業中、完了の工程及び、剪定の状況が確認できる写真を提出すること。

９　そ の 他　　　　　　この仕様書は樹木剪定業務の大要を示すものであるが、本書に記載のない事項であっても現場の状況に応じ、委託者が必要と認める軽微な業務については、受託者は実施しなければならない。また、委託者の要請により連絡を受けた場合には、受託者は速やかに技術者を派遣し必要な措置を行い、要請があれば書面にて報告を行うものとする。