生徒用机・椅子　仕様書

１　件名　　　　　中学校生徒用机・椅子

２　数量　　　　　３００組

３　納入場所　　五所川原市立五所川原第三中学校

４　納入期間　　令和８年７月２７日～令和８年７月３１日

５　規格　　　　　新ＪＩＳ規格　　机・椅子　上下可動式（2号～６号）

【机天板】　　　W650㎜×D450㎜×H520㎜～760㎜（30㎜間隔）

表面　:　メラミン化粧板

芯材　：　MDF合板またはゴム合板（MDF単材の場合は埋込ナットを装着すること）

【物入れ】　　 ポリプロピレン樹脂製

開口部寸法　幅（底辺）480㎜以上、高さ（中央）75㎜以上

内側の底面にはリブ等がなく、フラットな形状であること。

【本  体】　　　形 状 ： 逆T字脚形状で天板・物入れ・本体が三辺でネジ止めされていること。

上下昇降機構は片側1ヵ所のボルト止めで、ドライバー・スパナ以外の工具を使用する

構造であること。

ボルト部もカバーで覆われていること。

安全のため、脚フレームは丸パイプまたは長円パイプを使用すること。

上部パイプと下部パイプの接触部分は樹脂等の緩衝部品を装着すること。

塗 装 ： 粉体塗装またはアクリル焼付塗装（溶剤を使用する塗装方法は不可）

脚 先 : 	ポリプロピレン樹脂製キャップ付き

フック :  ４φ以上の線材、２ヵ所

【椅子・背・座】 	ミックス成形合板（ダブルカーブ）、表面ビーチ突板　ダップ樹脂含浸

【本　 体】　　　	形 状　：　上下昇降機構は安全なボタンボルト２点固定（20㎜間隔にて高さ調整可能）

脚 部 :  41×20×ｔ1.2角パイプ

座フレーム :φ19.1丸パイプ

脚 端 ：　φ31.8丸パイプ粉体塗装

【共　 通】　　　グリーン購入法適合品であること。

机・椅子は同一メーカーで、机の天板、椅子の背・座面が部品交換、廃棄時の分別が可能であること。

参考品　　　　　メーカー　　　アイリスチトセ

【机】　型番　　YED-601A-P-軽STHG　　　【椅子】　型番　　WBFC

※規格は、参考である同等品以上のものとする。なお、同等品以上のもので参加する場合は、指定された

日時までに同等品確認書、カタログ等を提出し、確認を受けること。

６　その他

（１）運搬、組立、設置に係る費用を価格に含むものとし、納品に伴い排出される梱包材料等は受注者の責任

において適正に処理すること。

（２）受注者は納品方法及び納品日について、教育総務課と協議・調整を行うこと。

（３）納品の際は、学校の担当職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。

（４）この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合については、協議の上定めるものと

する。