消防用設備点検業務（松島・千鳥）仕様書

１　業務番号　　建築第６号

２　業務名　　消防用設備点検業務（松島・千鳥）

３　業務場所　　五所川原市松島町、大字湊　地内

４　業務概要　　以下団地の消防用設備等を総合点検、機器点検の二回行う。当該作業は、第２種消防設備点検資格者又は第４類消防設備士の資格を有し、且つ第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有するものに行わせるものとする。

（１）松島団地・自動火災報知設備

受信機：Ｒ型壁掛型２５５アドレス　　　　２２面

・総合盤Ｐ型１級埋込型アドレッサブル機能付５０個

表示灯ＡＣ／ＤＣ２４Ｖ．２１ｍＡ　　　　　　　５０個

電鈴　ＤＣ２４Ｖ．φ１５０ｍｍ　　　　　　　　５０個

光電アナログ式スポット型感知器　　　　　　　　５０個

室外表示型（ＬＥＤ）　　　　　　　　　　　　１０８個

・非常口誘導標識　　　　　　　　　　　　　　　１２９箇所

（２）千鳥団地

・自動火災報知設備

受信機（ＧＰ型３級）　　　　　　　　　　　　１０８箇所

（４～１０、１２、１３号棟・・・９棟×１２戸＜各部屋＞）

・受信機（Ｐ型２級１回線）　　　　　　　　　　　１８箇所

（４～１０、１２、１３号棟・・・９棟×２箇所＜階段室＞）

・避難器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０４箇所

（ＳＴ－１０７ブザーライト付バルコニー）

５　提出書類　　外観点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告書（正・副本）各１部提出

機能点検に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告書（正・副本）各１部提出

６　期　　限　　　令和９年３月３１日